LKPD Praktik: Konfigurasi Alamat IP Windows 10

Mata Pelajaran: Administrasi Infrastruktur Jaringan / Jaringan Komputer
Program Keahlian: TJKT/TKJ
Materi: Konfigurasi IPv4 pada Windows 10
Alokasi Waktu: 2 × 45 menit
Bentuk: Praktik individu/kelompok

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan praktik, peserta didik mampu:

- Menjelaskan fungsi alamat IP.

- Membedakan IP Address, Subnet Mask, Gateway, dan DNS.

- Mengatur alamat IPv4 secara manual pada Windows 10.

- Memeriksa konfigurasi IP menggunakan Command Prompt.

- Menguji koneksi jaringan menggunakan ping.

B. Alat dan Bahan

- PC/Laptop Windows 10

- Kabel UTP

- Switch

- Router/MikroTik sebagai gateway

- 1 PC lain sebagai komputer penguji

C. Topologi Praktik

PC 1 ─────┐

│

PC 2 ─────┼── Switch ─── Router

│

PC 3 ─────┘

Contoh jaringan yang digunakan:

| Perangkat | IP Address | Subnet Mask | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | - |
| PC 1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC 2 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC 3 | 192.168.10.12 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

DNS dapat menggunakan:

8.8.8.8

D. Langkah Kerja

1. Membuka pengaturan jaringan

Pada Windows 10:

Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center → Change adapter settings

Kemudian:

- Klik kanan Ethernet.

- Pilih Properties.

- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

- Klik Properties.

2. Memasukkan alamat IP

Pilih:

Use the following IP address

Masukkan sesuai tabel yang diberikan.

Contoh PC 1:

IP Address    : 192.168.10.10

Subnet Mask   : 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.10.1

Kemudian pilih:

Use the following DNS server addresses

Preferred DNS : 8.8.8.8

Klik OK → Close.

E. Pemeriksaan Konfigurasi

Buka Command Prompt (CMD).

Ketik:

ipconfig

Catat hasilnya.

| Parameter | Hasil PC |
| --- | --- |
| IPv4 Address | ......................... |
| Subnet Mask | ......................... |
| Default Gateway | ......................... |

Kemudian jalankan:

ipconfig /all

Perhatikan informasi Ethernet yang muncul.

F. Pengujian Koneksi

1. Menguji komputer sendiri

ping 127.0.0.1

Hasil:

☐ Berhasil
☐ Gagal

2. Menguji gateway

ping 192.168.10.1

Hasil:

☐ Berhasil
☐ Gagal

3. Menguji PC teman

Misalnya PC 2 menggunakan:

ping 192.168.10.11

Hasil:

☐ Berhasil
☐ Gagal

4. Menguji koneksi internet

Jika jaringan internet tersedia:

ping 8.8.8.8

Hasil:

☐ Berhasil
☐ Gagal

G. Analisis

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik.

- Apa fungsi IP Address pada sebuah komputer?

- Apa fungsi Subnet Mask?

- Apa fungsi Default Gateway?

- Apa yang terjadi jika dua komputer menggunakan IP Address yang sama?

- Mengapa PC 1 dapat melakukan ping ke PC 2 jika berada dalam jaringan yang sama?

- Apa perbedaan hasil ping 127.0.0.1 dengan ping 192.168.10.1?

- Jika PC memiliki IP 192.168.10.10/24, apakah PC dengan IP 192.168.20.10/24 berada dalam jaringan yang sama? Jelaskan.

- Apa fungsi DNS?

H. Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan berdasarkan praktik yang telah dilakukan:

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

I. Penilaian Praktik

| No | Aspek yang Dinilai | Skor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Menyiapkan perangkat | 10 |
| 2 | Membuka konfigurasi adapter | 10 |
| 3 | Memasukkan IP Address | 20 |
| 4 | Memasukkan Subnet Mask | 10 |
| 5 | Memasukkan Gateway | 10 |
| 6 | Memasukkan DNS | 10 |
| 7 | Memeriksa dengan ipconfig | 10 |
| 8 | Melakukan pengujian ping | 10 |
| 9 | Menganalisis hasil | 10 |
| Total |  | 100 |

Catatan guru: praktik ini bisa dibuat lebih menarik dengan memberikan IP yang berbeda untuk setiap kelompok, lalu siswa diminta menentukan sendiri IP PC anggota kelompok dan membuktikan bahwa semua PC dapat saling ping.